协议基础

采用驾培平台相同的7E组包方式，目前仅使用基础包，没有扩展包。

RTK基站和平台

基站注册

消息ID：0x0100

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 省域ID | WORD | 基站安装所在地省ID |
| 2 | 市县域ID | WORD | 基站安装所在地市ID |
| 4 | 基站编号 | BYTE[16] | ASCII |
| 9 | 终端型号 | BYTE[20] | 20个字节，此终端型号由制造商自行定义，位数不足20位的，后补“0X00” |
| 29 | 基站出厂序列号 | BYTE[8] | 8个字节，由大写字母和数字组成，此终端ID由制造商自行定义，位数不足时，后补“0X00” |
| 37 | IMEI | BYTE[15] | 国际移动设备标识，ASCII码 |

注册应答

消息ID：0x8100

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的终端注册消息的流水号 |
| 2 | 结果 | BYTE | 0：成功； 1：失败； 只有在成功后才返回以下内容 |
| 3 | DES密码 | BYTE[8] |  |

基站鉴权

消息ID：0x0101

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间戳 | DWORD | 从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数 |
| 4 | 基站编号 | BYTE[16] | ASCII |