模拟驾考APP内部通讯

- 综述

APP中主进程和NDK进程间的通讯。

基本格式

| 命令ID | 参数 |
| --- | --- |
| int | Json string |

JSON用压缩方式，不含空格、制表符、回车换行符这些。

- 指令描述

  - NDK启动指示

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x0001 | 无 |

  - 获取RTK平台信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x0002 | 无 |

  - 推送RTK平台信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x8002 | json串 |

详解

| 字段代码 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ip | string |  |
| port | int |  |
| province | int |  |
| city | int |  |
| model | string |  |
| sn | string | 16字节 |
| imei | string |  |
| phone | string | 16字节，目前就是sn |
| password | string | 16字节 |
| registered | int | 0未注册，可以没有password字段 1已注册 |
| interval | int | 需平台返回RTK的间隔，秒，默认1 |

  - RTK平台连接状态

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0003 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | connected | int | 0断开 1连接 |
|  | ip | string | ip地址 |
|  | port | int | port |

  - RTK平台注册状态

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0004 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | register_code | int | 0成功 其它 失败 |
|  | password | string | 16字节密码，失败就没有这项 |

  - RTK平台登录结果

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0005 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | login_code | int | 0成功 其它 失败 |

  - 获取地图信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x0006 | 无 |

  - 推送地图

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x8006 | json串 |

详解，下面为一个map，多个map可组成array的形式。

| 字段代码 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 地图编号 |
| item | int | 1 - 倒库 2 - 坡起 3 - 侧方停车 4 - 曲线行驶 5 - 直角转弯 |
| point | array | {"x-y":[<x1>, <y1>, <x2>, <y2>, ...]} 除了曲线行驶包含2组外，其余只有1组。 每组下的”x-y”数组中包含的就是各个点了，当然必须是偶数个。 |

  - 推送路考地图

  - 请求车辆轮廓信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x0007 | 无 |

  - 推送车辆轮廓信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x8007 | 车辆轮廓json |

详解

| 字段代码 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| main_ant | array | 主天线坐标（x,y） |
| axial | array | [车头中心点, 车尾中心点]在point数组中的位置 |
| left_front_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| right_front_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| left_rear_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| right_rear_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| body | array | 车身轮廓在point数组中的位置 |
| point | array | [x1,y1,x2,y2,...] |
| ant_pitch | double | 主副天线水平夹角 |
| ant_height | double | 主天线海拔高度 |
| ground_height | double | 大地海拔高度 |

  - 推送单片机信息

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0008 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | version | String | 版本号，GB2312编码，可能含有中文 |
|  | selftest | int | 自检状态 |
|  | gpio | int | PIO口电平 |
|  | speed | int | OBD车速 |
|  | engine | int | 引擎转速 |
|  | sn | string | 序列号 |

  - 下发开关量配置表

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x8008 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | gpio_num | int | Gpio号，0~16 |
|  | level | int | 功能有效时的电平 0 低电平有效 1 高电平有效 |
|  | func_id | int | 功能表 0安全带 1 左转灯 2 右转灯 3 手刹 4 刹车 5 近光灯 6 远光灯 7 门锁 8 空挡 9 1挡 10 2挡 11 3挡 12 4挡 13 5挡 14 倒挡 15 钥匙START位 16 副刹车 17 绕车1 18 绕车2 19 绕车3 20 绕车4 21 雾灯 22 示廓灯 |

如，[{"gpio_num":0,”level”:1,"func_id":2},{"gpio_num":3, ”level”:1,"func_id":15}]

  - 开始考试

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x8009 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | exam | int | 0 结束 1 开始 |
|  | type | int | 2 场地； 3 道路，模拟夜考； 4 道路，实际夜考； |

  - NDK考试应答

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0009 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | exam | int | 0 结束 1 开始 |
|  | error | int | 错误码 0 无错误 -1 地图信息缺失 -2 车辆信息缺失 -3 传感器信息缺失 |

  - 信息内容开关

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x800A | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | on_off | int | 按bit，各对应一个量 Bit0:GPS信息 Bit1:RTK信息 Bit2:车辆实时坐标 |

  - GPS信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x000A | json |

详解

| 字段代码 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| utc | string | yyyymmddhhmmss.ss，20160401062841.80 |
| sat_num | int | 卫星数 |
| qf | int | 解状态，0：无效解 1：单点定位解 2：伪距差分 4：固定解 5：浮动解 |
| latitude | double |  |
| longitude | double |  |
| altitude | double | 米 |
| speed | double | 公里/时 |

  - RTK信息

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x000B | json |

详解

| 字段代码 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| utc | string | yyyymmddhhmmss.ss，20160401062841.80 |
| qf | int | 解状态，0：无效解 1：单点定位解 2：伪距差分 4：固定解 5：浮动解 |
| coord_x | double | 米 |
| coord_x_dir | string | x坐标方向 |
| coord_y | double | 米 |
| coord_y_dir | string | y坐标方向 |
| heading | double | 方向角 |
| pitch | double | 俯仰角 |
| roll | double | 横滚角 |
| sat_num | int | 卫星数 |
| latitude | double | 纬度 |
| longitude | double | 经度 |
| altitude | double | 海拔高度（米） |
| speed | double | 速度（公里/时） |
| track_ture | double | 航向角（相对于真北） |

  - 评判信息

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000C | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | sn | int | 序号 |
|  | utc | string | 错误发生时间 yyyymmddhhmmss.ss，20160401062841.80 |
|  | wrong_id | int | 错误ID |

如：[{"sn":0,"utc":"20160401062841.80","wrong_id":0},{"sn":1,"utc":"20160401062843.40","wrong_id":3}]

标准扣分码

  - 进出场地指示

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000D | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | map_id | int | 地图ID |
|  | enter | int | 0 退出 1 进入 |

  - 场地考试指示

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x800D | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | map_id | int | 地图ID |
|  | exam | int | 0 考此场地 1 忽略此场地 |

  - 灯光考试请求

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x0012 | 无，请求是否模拟灯光考试 |

  - 灯光考试确认

| 命令 | 参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x8012 | 字段代码 | 类型 | 描述 |  |  |
|  | exam | int | 0 考 1 不考 |  |  |
|  | time | int | 操作时间（秒） |  |  |
|  | question | array | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  |  |  | item | int | 1 开启前照灯 2 夜间没路灯行车 3 窄桥会车 4 开远光 5 近距离跟车 6 雾天行车 7 拱桥、人行道 8 发生故障 9 通过急弯、坡路 10 没有交通控制灯之路口 11 临时停车 12 超车 |
|  |  |  | tts | String | 播报的语音 |
|  |  |  | process | Int Array | 过程需要的灯光（通过something，超车有，多数项目不含。可选字段） |
|  |  |  | solution | Int Array | 操作时间到后检查的开启的灯光 |

题目列表：

[{"item":1,"tts":"请开启前照灯","solution":[1]},{"item":7,"tts":"夜间通过拱桥、人行通道","process":[8],"solution":[1]}]

灯光定义：

1近光灯

2远光灯

3示廓灯

4雾灯

5左转信号

6右转信号

7危险警示灯

8变换远近光

  - 车辆实时坐标

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x000E | json串 |

详解

| 字段代码 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| utc | string | yyyymmddhhmmss.ss，20160401062841.80 |
| qf | int | 解状态，0：无效解 1：单点定位解 2：伪距差分 4：固定解 5：浮动解 |
| map_id | int | 当前车辆所在场地ID，未知为-1 |
| move | int | 0停车 1前进 -1后退 |
| speed | double | 速度(km/h) |
| heading | double | 方向角 |
| main_ant | array | 主天线坐标（x,y） |
| axial | array | [车头中心点, 车尾中心点]在point数组中的位置 |
| left_front_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| right_front_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| left_rear_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| right_rear_tire | array | [外，内] 在point数组中的位置 |
| body | array | 车身轮廓在point数组中的位置 |
| point | array | [x1,y1,x2,y2,...] |

  - 单片机升级文件

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x8100 | 文件内容string |

  - 读取IC卡

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x8011 | 无 |

  - 返回IC卡信息

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0011 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | result | int | 0：成功 其他：错误 |
|  | serialno | string | 串号：如 0xAE 0x08，表示为AE08 |

  - 系统关机重启

| 命令 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x8010 | 字段代码 | 类型 | 描述 |
|  | event | int | 0：重启 1：关机 |
|  | timeout | int | 单片机延迟断电时间（秒） |

  - 推送科目三地图

| 命令 | 参数 |
| --- | --- |
| 0x8013 | json串 |

整个科目三有一个总图和若干考项的分图组成。

总图包含了所有测量的X-Y坐标点；道路的边缘线、实线等不可触碰的线；可触碰的车道虚线；各个子项目的触发线；网格线等禁止停车区域；这些需要在整个考试中都需要运行判断的。

分图包含了各个考项的地图。进入后的TTS提示音等。仅在进入整个考项了才运行。

[{"id":1005,"item":100,"map": [-1.1249, 32.6956, -1.2749, 33.0119, -1.4249, 33.2325, -1.5749, 33.4032, -1.7249, 33.5408, -1.8749, 33.6535, -2.0249, 33.7462, -2.1749, 33.8219, -2.3249, 33.8826, -2.4749, 33.9298, -2.6249, 33.9645, -2.7749, 33.9873, -2.9249, 33.9986, -3.0749, 33.9986, -3.2249, 33.9873, -3.3749, 33.9646, -3.5249, 33.9299, -3.6749, 33.8827, -3.8249, 33.8220, -3.9749, 33.7463, -4.1249, 33.6537, -4.2749, 33.5410, -4.4249, 33.4037, -4.5749, 33.2749, -4.7249, 33.1758, -4.8749, 33.1001, -5.0249, 33.0440, -5.1749, 33.0052, -5.3249, 32.9824, -5.4749, 32.9749, -5.6249, 32.9824, -5.7749, 33.0052, -5.9249, 33.0440, -6.0749, 33.1001, -6.2249, 33.1758, -6.3749, 33.2749, -6.5249, 33.4037, -6.6749, 33.5749, -6.8249, 33.8210, -6.9749, 34.4749],"red_line":[{"line":[1,2,3,4]},{"line":[7,8,9]},{"line":[10,12]}],"green_line":[{"line":[2,3,3,4,5]},{"line":[7,8,9,10]}],"trigger_line":[{"map_id":1001,"line":[15,16]},{"map_id":1002,"line":[23,24]}],"red_area":[{"area":[2,3,4,5]},{"area":[2,3,4,5]}]},{"id":1003,"item":103,"tts":"前方右转","trigger_line":[15,16],"target_line":[22,23],"red_line":[{"line":[2,2,2,2,2]},{"line":[3,3,3,4]}],"stop_flag":0},{"id":1002,"item":101,"tts":"前方通过人行横道","trigger_line":[15,16],"target_line":[22,23],"stop_flag":0}]

  - 评判参数配置

| 命令 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x8019 | 字段代码 | 类型 | 描述 | 默认值 |
|  | hold_start_key_limit_time | Int | 豪秒。松开点火开关时限。 | 2000 |
|  | curve_pause_criteria | int | 毫秒。中途停车判定 | 2000 |
|  | park_bottom_pause_criteria | int | 毫秒。倒库中途停车判定 | 2000 |
|  | park_bottom_limit_time | int | 秒。倒库最长完成时间 | 210 |
|  | park_edge_pause_criteria | int | 毫秒。侧方中途停车判定 | 2000 |
|  | park_edge_limit_time | int | 秒。侧方最长完成时间 | 90 |
|  | turn_a90_pause_criteria | int | 毫秒。直角中途停车判定 | 2000 |
|  | ramp_start_car_limit_time | int | 秒。上坡起步完成时间 | 30 |
|  | ramp_stoppoint_red_distance | double | 米。超出桩杆距离 | 0.5 |
|  | ramp_edge_yellow_distance | double | 米。边线黄牌距离 | 0.3 |
|  | ramp_edge_red_distance | double | 米。边线红牌距离 | 0.5 |
|  | ramp_slide_yellow_distance | double | 米。后滑黄牌距离 | 0.1 |
|  | ramp_slide_red_distance | double | 米。后滑红牌距离 | 0.3 |
|  | road_slide_yellow_distance | double | 米。路考后滑黄牌距离 | 0.1 |
|  | road_slide_red_distance | double | 米。路考后滑红牌距离 | 0.3 |
|  | road_total_distance | int | 米。科目三距离 | 3000 |
|  | road_max_speed | int | 公里。最高时速 | 60 |
|  | gear_speed_table | vector<vector<int>> | 速度-Gear匹配表 [[0,20],[5,30],[15,40],[25,10000],[35,10000]] |  |
|  | gear_n_allow_time | int | 秒。空档滑行红牌时间 | 5 |
|  | same_gear_min_time | int | 秒。挂同一挡最小间隔 | 5 |
|  | gear_speed_error_cumulative_time | int | 秒。转速不匹配累积时间 | 15 |
|  | road_pause_criteria | int | 毫秒。路考中途停车 | 2000 |
|  | continuous_change_lane_min_time | int | 秒。连续变道最短时间 | 10 |
|  | crash_dotted_line_cumulative_time | int | 秒。压虚线累积时间 | 10 |
|  | turn_signal_min_advance | int | 秒。转向灯提前时间 | 3 |
|  | start_car_max_rpm | int | RPM。起步最大转速 | 2500 |
|  | start_car_limit_distance | int | 米。起步测试距离 | 10 |
|  | open_door_drive_allow_distance | double | 米。开门行驶距离 | 1.0 |
|  | change_lane_limit_distance | int | 米。变道完成距离 | 100 |
|  | shift_limit_distance | int | 米。完成换挡的最长距离 | 120 |
|  | shift_hold_time | int | 秒。换到某挡后，行驶的时间 | 3 |
|  | straight_limit_distance | int | 米。直线行驶测试的距离 | 100 |
|  | straight_max_offset | double | 米。直线行驶偏移量。 | 0.3 |
|  | overtake_limit_distance | int | 米。超车限制距离 | 150 |
|  | stop_car_limit_distance | int | 米。路边停车距离限制 | 150 |
|  | stop_car_open_door_allow_time | int | 秒。停车后开门最长时间 | 15 |
|  | stop_car_edge_red_distance | double | 米。路边距红牌 | 0.5 |
|  | stop_car_edge_yellow_distance | double | 米。路边距黄牌 | 0.3 |
|  | crossing_stop_valid_distance | double | 米。停止线外需停车时，距停止线有效距离。 | 3.0 |
|  | cross_school_max_speed | int | Km/h。通过学校最高速度 | 30 |
|  | crossing_break_valid_distance | int | 米。通过什么什么时，距离检查点的有效距离。 | 30 |