SC20和单片机通信协议

- 结构

- 基本格式

| 同步头 |  | 命令ID | 命令长度 | 命令内容 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | 0xAA | Uint16 | Uint16 | N bytes | Uint16 |

多字节域按大端格式。

校验

用CRC16-CCITT方法对从‘命令序号’到‘命令内容’之间数据进行计算。

static unsigned short crc_table [256] = {

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5,

0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b,

0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210,

0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,

0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c,

0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401,

0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b,

0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,

0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6,

0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738,

0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5,

0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,

0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969,

0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96,

0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc,

0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,

0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03,

0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd,

0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6,

0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,

0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a,

0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb,

0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1,

0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,

0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c,

0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2,

0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb,

0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,

0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447,

0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8,

0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2,

0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,

0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9,

0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827,

0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c,

0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,

0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0,

0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d,

0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07,

0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,

0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba,

0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74,

0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0

};

unsigned short CRCCCITT(unsigned char *data, size_t length, unsigned short seed, unsigned short final)

{

size_t count;

unsigned int crc = seed;

unsigned int temp;

for (count = 0; count < length; ++count) {

temp = (*data++ ^ (crc >> 8)) & 0xff;

crc = crc_table[temp] ^ (crc << 8);

}

return (unsigned short)(crc ^ final);

}

这个项目中，seed、final都为0。

- 命令

  - 0x8001  日志上报

日志内容

BYTE[n] ASC码

  - 0x0002  单片机固件升级

| 文件大小 | 包偏移 | 包长度 | 包内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uint32 | Uint32 | Uint16 | BYTE[n] |

  - 0x8002  升级应答

| 应答标志 | 块确认位图 |
| --- | --- |
| 0： 第一包传输成功 10：升级完成 11：放弃传输（文件错误/文件过长/包过长） 12：全部重传（校验失败） 13：部分重传，有后续字段 | BYTE[n] 第一包对应第一字节最低位，1有效； |
| 注：中间包传输成功不做应答，以最后一包作为升级检查判断； “升级完成”标志会等待单片机完成升级，并重启后上报，周期延长； 包长度取896字节，不足取实际长度； |  |

  - 0x8007  状态上报

| 版本号 | 自检状态 | 开关量状态 | OBD车速 | OBD转速 | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE[32] ASC码 | Uint16 位0：代码 位1：铁电 位2：FLASH 位3：读卡 位15：SN | Uint16 分别对应16个开关量状态 | Uint16 0.1km/h | Uint16 r/min | BYTE[16] ASC码 |
| 注：单片机主动定时上报，周期1s。 |  |  |  |  |  |

  - 0x8008  单片机向SC20报告RTK数据

RTK数据

BYTE[n]

  - 0x0008  SC20向单片机报告RTK数据

RTK数据

BYTE[n]

  - 0x0009  SC20向单片机请求读卡

无参数

  - 0x8009  单片机向SC20报告卡片串号

卡片串号

BYTE[8] 无卡或者卡有问题，为全0